بسم الله الرحمن الرحيم

نظم قدرة كهربائية 1 – المستوي الرابع قدرة

متابعة رقم 1

السؤال الاول:

في الشكل (1) ادناه علاقة الجهد والتيار في هذه الدائرة تعطي بالعلاقة:

Vmaxsin(ωt+α)=Rit+Ldi(t)dt

اوجد مكونات الحل الكامل لهذه المعادلة ؟

الشكل (1)

السؤال الثاني:

في دائرة التوالي R-L الموضحة في الشكل (1) أعلاه ، حدثت حالة قصر بجهد V = 20 kV   ،  R = 0.8Ω  , X = 8Ω  ، بتيار توازن مستمر أعظم (Max. DC Offset). إذا فتح قاطع الدائرة تماساته لمدة ثلاث دورات بعد بداية العطل ، أوجد:

- تيار العطل المتردد الفعال.

- القيمة اللحظية الفعالة للتيار عند  τ=0.5 sec ، والذي يسري في قاطع الدائرة قبل ان يفتح تماساته.

- القيمة الفعالة للتيار المتردد الغير متماثل.

السؤال الثالث:

مولد تزامني 60Hz  ,  20kV  ,   500 MVA  ، تم توصيله مع قاطع دائرة . له المفاعلات والثوابت الزمنية التالية:

Xd''=0.15 pu      ,           Xd'=0.24 pu            ,          Xd=1.1 pu

Td''=  0.035 sec           ,  Td'=  2 sec           ,  Td=0.2 sec

يعمل المولد بجهد زائد بنسبة 5%   فوق القيمة المقننة وعند اللاحمل ، عندما حدث قصر دائرة ثلاثي الطور في جانب الحمولة لقاطع الدائرة. اذا استمر عطل قصر الدائرة  لمدة ثلاث دورات ، أوجد:

- القيمة الفعالة لتيار عطل حالة Sub-transient  منسوبة للوحدة وبالــ kA .

- القيمة العظمي لتيار التوازن المستمر كدالة في الزمن.

- القيمة الفعالة لتيار العطل الغير متماثل مع أخذ قيمة تيار التوازن المستمر العظمي في الاعتبار.